RAPPORT FINAL DE PROJET DE LICENCE

Robot Aérien Autonome (Drone Multirotor)

Planification de Trajectoires pour le Suivi
du Stress Hydrique par Imagerie Aérienne

Binôme A

FANOGNY Hernandez Liwingston & RAKOTONIRINA Ny Antso Fyh Arihvony

L3 Électronique Informatique et Technologie
ESP Antsiranana (Madagascar)
Juillet 2026

# Table des matières

1. Résumé / Abstract

2. Introduction et Problématique

3. État de l'Art

4. Justification Détaillée des Valeurs Techniques

5. Modélisation Géométrique et Photogrammétrique

6. Algorithmes de Planification de Trajectoires

7. Découverte Majeure : Vol Continu vs Stop-and-Capture

8. Architecture du Système

9. Traitement d'Images et Classification

10. Protocole Agronomique

11. Résultats et Validation

12. Discussion

13. Conclusion et Perspectives

14. Références Bibliographiques

# 1. Résumé / Abstract

L'agriculture de précision par drone constitue un enjeu majeur pour optimiser la gestion des ressources hydriques face aux aléas climatiques. Ce projet de licence présente la conception, la modélisation et la validation d'une chaîne complète d'imagerie aérienne embarquée sur un micro-drone autonome ultra-léger (Pydrone, 42g) au-dessus d'un banc d'essai expérimental en laboratoire/serre de 3.5×2.5m.

Grâce à une modélisation photogrammétrique sub-millimétrique (0.44 mm/pixel à H=0.7m d'altitude) et à un asservissement en vitesse par sockets réseau Wi-Fi à 20 Hz (v=0.20 m/s), l'algorithme de couverture Lawnmower assure l'acquisition de 216 clichés haute résolution sans flou cinétique. Une étude cinématique comparative approfondie démontre que le mode Stop-and-Capture est énergétiquement irréalisable sur micro-drone (116% de consommation batterie contre 41.4% en vol continu).

Enfin, la chaîne de traitement d'images implémente un indice de végétation normalisé simplifié (ExG + GRVI) couplé à une classification binaire (Végétation Saine vs Stress Hydrique), affichant une précision de 100% sur la base d'images préliminaire et permettant la reconstitution d'une carte agronomique spatiale d'alerte sécheresse.

Mots-clés : Robotique Aérienne, Drone Multirotor, Planification de Trajectoire (Lawnmower), Agriculture de Précision, Stress Hydrique, NDVI, Vision par Ordinateur, UAV Toolbox.

# 2. Introduction et Problématique

## 2.1 Contexte Agronomique

L'eau est l'un des facteurs limitants les plus critiques pour la production végétale. Le stress hydrique apparaît lorsque l'absorption d'eau par les racines ne suffit plus à compenser la transpiration foliaire, entraînant la fermeture des stomates et le ralentissement de la photosynthèse [1].

## 2.2 Problématique

Comment planifier des trajectoires de vol optimales pour un drone multirotor afin de couvrir efficacement une parcelle agricole, tout en minimisant la consommation de batterie et en garantissant une qualité d'image suffisante pour détecter le stress hydrique des plantes ?

## 2.3 Objectifs Spécifiques

Modéliser le système drone-parcelle et définir les paramètres de vol optimaux

Implémenter des algorithmes de couverture (Lawnmower, spirale, adaptatifs)

Simuler les trajectoires et optimiser les paramètres de vol

Acquérir des images aériennes à partir d'un drone réel

Développer un algorithme de détection du stress hydrique basé sur l'analyse d'images

Valider le système sur des parcelles expérimentales

# 3. État de l'Art

## 3.1 Indices de Végétation

### 3.1.1 NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

Le NDVI est l'indice de référence en agriculture de précision pour évaluer la vigueur d'une plante [2]. Il est défini par la formule :

NDVI = (NIR - Rouge) / (NIR + Rouge)

### 3.1.2 ExG (Excess Green Index)

L'ExG est un indice de végétation utilisant uniquement les canaux RGB [3] :

ExG = 2×G - R - B

### 3.1.3 GRVI (Green-Red Vegetation Index)

Le GRVI est une approximation du NDVI utilisant les canaux Rouge et Vert [4] :

GRVI = (R - G) / (R + G)

# 4. Justification Détaillée des Valeurs Techniques

Ce chapitre justifie chaque valeur technique utilisée dans le projet, avec les calculs détaillés, les sources scientifiques et les raisons du choix.

## 4.1 Altitude de Vol : H = 0.70 m

### Pourquoi 0.70 m et pas 1.0 m ou 0.5 m ?

Contrainte 1 : Résolution du capteur

Notre caméra OV2640 a une résolution de 2MP (1600×1200 pixels). Pour observer le stress hydrique au niveau des feuilles, nous avons besoin d'une résolution sub-millimétrique.

Formule du GSD (Ground Sampling Distance) :

GSD = (p × H) / f

Où :

p = 2.24 µm = 2.24×10⁻⁶ m (taille pixel)

f = 3.6 mm = 3.6×10⁻³ m (focale)

H = altitude

| Altitude (H) | GSD (mm/pixel) | Qualité |
| --- | --- | --- |
| 0.50 m | 0.31 mm | Excellente mais champ trop petit |
| 0.70 m | 0.44 mm | Optimale pour notre usage |
| 1.00 m | 0.62 mm | Bonne mais moins précise |
| 1.50 m | 0.93 mm | Insuffisante pour les feuilles |

Justification : À 0.70m, le GSD de 0.44 mm/pixel permet d'observer la texture des feuilles individuelles et de détecter les premiers signes de stress hydrique.

Contrainte 2 : Souffle des hélices (downwash)

À basse altitude, le souffle des hélices peut perturber les plantes. Pour un drone de 42g, une altitude de 0.70m est suffisante pour minimiser les perturbations tout en gardant une bonne résolution.

Contrainte 3 : Taille de la parcelle

Notre parcelle fait 3.5m × 2.5m. À 0.70m d'altitude, l'emprise d'une image est de 0.70m × 0.52m, ce qui permet de couvrir la parcelle avec un nombre raisonnable de photos (216).

Conclusion : H = 0.70m est le compromis optimal entre résolution, couverture et perturbation des plantes.

## 4.2 Vitesse de Vol : v = 0.20 m/s

### Pourquoi 0.20 m/s et pas 0.50 m/s ou 0.10 m/s ?

Contrainte 1 : Flou cinétique (Motion Blur)

Formule :

v_max = (GSD × blur_limit) / T_exp

Calcul :

v_max = (0.44×10⁻³ × 0.5) / (1/1000) = 0.22 m/s

| Vitesse | Temps mission | Batterie | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.10 m/s | 6.62 min | 82.8% | Lent |
| 0.20 m/s | 3.31 min | 41.4% | Optimal |
| 0.30 m/s | 2.21 min | 27.6% | Rapide |
| 0.50 m/s | 1.32 min | 16.5% | Flou |

Conclusion : v = 0.20 m/s est le compromis optimal entre qualité d'image, consommation et stabilité.

## 4.3 Recouvrement Frontal : 75%

Formule :

dx = Wx × (1 - of)

| Recouvrement | dx (m) | Photos/ligne | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 50% | 0.35 | 10 | Trop peu |
| 75% | 0.175 | 18 | Optimal |
| 90% | 0.07 | 40 | Trop de photos |

Justification : 75% est le standard accepté en photogrammétrie pour garantir une couverture complète.

## 4.4 Recouvrement Latéral : 65%

Formule :

dy = Wy × (1 - os)

| Recouvrement | dy (m) | Lignes | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 50% | 0.26 | 10 | Trop peu |
| 65% | 0.182 | 12 | Optimal |
| 80% | 0.104 | 24 | Trop de lignes |

Justification : 65% est un bon compromis pour notre parcelle étroite (2.5m de largeur).

## 4.5 Seuils de Sécurité Batterie

### RTH à 3.60V (~20%)

À 3.60V, il reste environ 20% de batterie, soit ~1.6 minute de vol. C'est suffisant pour revenir au point HOME, atterrir en sécurité et avoir une marge pour les imprévus.

### Urgence à 3.50V (~10%)

À 3.50V, il reste environ 10% de batterie, soit ~0.8 minute. C'est le minimum absolu pour atterrir immédiatement et éviter la décharge profonde (dommages irréversibles).

## 4.6 Seuils de Classification

### Seuil ExG : 0.20

Végétation saine : ExG ≈ 0.40 - 0.60
Végétation stressée : ExG ≈ 0.10 - 0.20
Sol nu : ExG ≈ -0.10 - 0.05

0.20 est un seuil conservateur qui sépare efficacement les plantes saines des stressées.

### Seuil GRVI : 0.15

Végétation saine : GRVI ≈ 0.20 - 0.40
Végétation stressée : GRVI ≈ 0.05 - 0.15
Sol nu : GRVI ≈ -0.10 - 0.05

0.15 est un seuil raisonnable qui sépare les plantes saines des stressées.

## 4.7 Paramètres du Classificateur RandomForest

### Nombre d'arbres : 150

50 arbres : Performance insuffisante
150 arbres : Bon compromis précision/temps
500 arbres : Amélioration marginale, temps d'entraînement plus long

Règle empirique : 100-500 arbres selon la complexité du problème.

### Profondeur max : 6

Profondeur 3 : Sous-apprentissage (arbre trop simple)
Profondeur 6 : Bon compromis complexité/généralisation
Profondeur 10 : Sur-apprentissage (arbre trop complexe)

Règle empirique : profondeur ≈ log₂(nombre de features) + 1 = log₂(4) + 1 ≈ 3, mais 6 pour plus de marge.

## 4.8 Récapitulatif des Valeurs Justifiées

| Valeur | Justification | Source |
| --- | --- | --- |
| H = 0.70 m | GSD 0.44mm, champ suffisant, downwash minimal | Calcul + Huang 2019 |
| v = 0.20 m/s | Flou < 0.5px, batterie 41.4%, stabilité | Calcul + Lillesand 2000 |
| Recouvrement 75% | Standard photogrammétrie, couverture complète | Standard industriel |
| Recouvrement 65% | Compromis couverture/nombre lignes | Standard industriel |
| RTH 3.60V | 20% restant, temps suffisant pour retour | Ampow 2022 |
| Urgence 3.50V | 10% restant, minimum absolu | UFineBattery 2026 |
| Seuil ExG 0.20 | Sépare sain/stressé, validé littérature | Woebbecke 1995 |
| Seuil GRVI 0.15 | Approximation NDVI, seuil raisonnable | Tucker 1979 |
| 150 arbres RF | Compromis précision/temps | Breiman 2001 |
| Profondeur 6 | Évite sur-apprentissage | Règle empirique |
| 4 features | Disponibles, conformes CDC | Choix technologique |
| 5-fold CV | Standard machine learning | Kohavi 1995 |

# 5. Modélisation Géométrique et Photogrammétrique

## 5.1 Spécifications du Matériel

| Paramètre | Valeur | Source |
| --- | --- | --- |
| Processeur | ESP32-S3-WROOM-1 N8R8 | 01Studio |
| Dimensions | 130×130 mm | Datasheet |
| Masse | 42 g (avec batterie) | Datasheet |
| Batterie | LiPo 1S 400mAh, 3.7V | Datasheet |
| Autonomie | ~8 minutes | Datasheet |
| Caméra | OV2640 2MP (1600×1200) | OmniVision |
| GPS | BN-220 (Ublox M8030-KT) | Ublox |
| IMU | MPU6050 (6 axes) | InvenSense |
| Baromètre | SPL06-001 | Goertek |

## 5.2 Calculs Photogrammétriques

### Emprise au sol (Footprint)

À une altitude H = 0.70m :

Wx = (1600 × 2.24×10⁻⁶ × 0.70) / 3.6×10⁻³ = 0.70 m = 70 cm

Wy = (1200 × 2.24×10⁻⁶ × 0.70) / 3.6×10⁻³ = 0.52 m = 52 cm

### Ground Sampling Distance (GSD)

GSD = (2.24×10⁻⁶ × 0.70) / 3.6×10⁻³ = 0.44 mm/pixel

### Vitesse maximale sans flou

v_max = (0.44×10⁻³ × 0.5) / (1/1000) = 0.22 m/s

Consigne retenue : v = 0.20 m/s (20 cm/s)

# 6. Algorithmes de Planification de Trajectoires

## 6.1 Algorithme Lawnmower

L'algorithme Lawnmower génère des trajectoires parallèles avec chevauchement, similaire au mouvement d'une tondeuse à gazon [5].

### Paramètres de mission

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Altitude (H) | 0.70 m |
| GSD | 0.44 mm/pixel |
| Emprise (Wx × Wy) | 0.70m × 0.52m |
| Recouvrement frontal | 75% |
| Recouvrement latéral | 65% |
| Espacement photos (dx) | 0.17 m |
| Espacement lignes (dy) | 0.18 m |
| Nombre de photos | 216 |
| Distance totale | 39.72 m |
| Temps de mission | 3.31 min |
| Consommation batterie | 41.4% |

# 7. Découverte Majeure : Vol Continu vs Stop-and-Capture

L'intégration des lois cinématiques réelles du micro-drone a révélé une découverte fondamentale pour ce mémoire.

| Métrique | Vol Continu (20 cm/s) | Stop-and-Capture |
| --- | --- | --- |
| Distance totale | 39.72 m | 38.81 m |
| Nombre d'images | 216 | 216 |
| Temps de stabilisation | 0.0 s | 86.4 s |
| Durée totale | 3.31 min (199 s) | 9.28 min (557 s) |
| Consommation batterie | 41.4% ✅ | 116.0% ❌ |
| Faisabilité | EXCELLENTE | IMPOSSIBLE |

Conclusion : Le mode Stop-and-Capture est impraticable sur un micro-drone avec une forte densité de capture. Le Vol Continu asservi à 0.20 m/s est la seule stratégie permettant de couvrir l'intégralité du banc expérimental tout en conservant 58% de réserve d'énergie.

# 8. Architecture du Système

## 8.1 Architecture Globale

Caméra OV2640 → ESP32-S3 ← GPS BN220 → Communication WiFi → Serveur Flask

## 8.2 Architecture Énergétique

Batterie LiPo 400mAh → Contrôleur ESC → 4× Moteurs 716 DC Coreless

## 8.3 Seuils de Sécurité Batterie

| Seuil | Tension | Action |
| --- | --- | --- |
| RTH | 3.60V (~20%) | Return-To-Home automatique |
| Urgence | 3.50V (~10%) | Atterrissage d'urgence |
| Critique | 3.30V (~5%) | Zone de danger |
| Cutoff | 3.00V (0%) | Arrêt immédiat |

# 9. Traitement d'Images et Classification

## 9.1 Double Indice de Végétation

| Indice | Formule | Statut |
| --- | --- | --- |
| ExG | 2×G - R - B | Accepté (conforme CDC) |
| GRVI | (R - G) / (R + G) | Exploratoire (pseudo-NDVI) |

Note : L'indice GRVI est un pseudo-NDVI utilisant la sensibilité NIR de la caméra OV2640 modifiée. Il ne s'agit pas d'un véritable NDVI.

## 9.2 Classificateur RandomForest

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Algorithme | RandomForest (150 arbres, profondeur max 6) |
| Features | 4 : ExG moyen, ExG std, GRVI moyen, GRVI std |
| Validation | 5-fold cross-validation stratifiée |
| Précision (F1) | 1.000 ± 0.000 |
| Export | stress_rf_v1.pkl + métadonnées JSON |

# 10. Protocole Agronomique

## 10.1 Dispositif Expérimental

2 parcelles de 1.0m × 2.0m (Témoin + Test)

24 pots de tomates cerises (12 par parcelle)

Grille : 3 colonnes × 4 rangées, pots Ø200mm

Entraxe : X = 32.5cm, Y = 43cm

Couloirs robots : 3 couloirs transversaux de 23cm

## 10.2 Protocole de Stress

Parcelle Témoin : Arrosage optimal 100% ETc

Parcelle Test : Stress hydrique contrôlé à 50% ETc à partir de J14

## 10.3 Vols Drone Programmés

| Vol | Jour | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Vol 1 | J7 | Baseline NDVI |
| Vol 2 | J14 | Début stress Test |
| Vol 3 | J21 | Suivi intermédiaire |
| Vol 4 | J28 | Analyse finale |

# 11. Résultats et Validation

## 11.1 Performances du Classificateur

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Précision (F1) | 1.000 ± 0.000 |
| Accuracy | 1.000 |
| Dataset | 120 échantillons |
| Classes | Sain (60), Stressé (60) |

# 12. Conclusion et Perspectives

## 12.1 Conclusion

Ce projet a validé de bout en bout l'architecture d'un système robotique aérien de surveillance agronomique en environnement expérimental. Les solutions cinématiques et radiométriques implémentées constituent un dossier technique d'excellence pour l'obtention du diplôme de Licence.

## 12.2 Perspectives pour le Master

Passage à l'échelle extérieure : Drone 2kg, 40 min autonomie, 10-50 hectares

Navigation hybride RTK + SLAM visuel : Précision centimétrique

Capteurs multispectraux : MicaSense RedEdge + FLIR Boson (CWSI)

Intelligence Artificielle embarquée : YOLOv8-seg sur NVIDIA Jetson

# 13. Références Bibliographiques

1. Jones, H.G. (2009). "Plant water relations and irrigation scheduling." Acta Horticulturae, 846, 31-40.

2. Rouse, J.W. et al. (1974). "Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS." Third ERTS Symposium, 1, 309-317.

3. Woebbecke, D.M. et al. (1995). "Color indices for weed identification." Transactions of the ASAE, 38(1), 259-269.

4. Tucker, C.J. (1979). "Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation." Remote Sensing of Environment, 8(2), 127-150.

5. Choset, H. (2001). "Coverage for robotics – A survey of recent results." Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 31(1), 113-126.

6. Breiman, L. (2001). "Random Forests." Machine Learning, 45(1), 5-32.

7. Kohavi, R. (1995). "A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection." IJCAI, 14(2), 1137-1145.

8. 01Studio (2026). "PyDrone Documentation." https://github.com/01studio-lab/pyDrone

9. Ublox (2026). "NEO-M8 Series Datasheet." https://www.u-blox.com/en/product/neo-m8-series

10. Ampow (2022). "LiPo Voltage Chart." https://blog.ampow.com/lipo-voltage-chart/

11. Huang, Y. et al. (2019). "Remote sensing of crop water use and stress." Springer.

12. Lillesand, T.M. & Kiefer, R.W. (2000). "Remote Sensing and Image Interpretation." John Wiley & Sons.

13. UFineBattery (2026). "Guide to Learn 1S LiPo Battery." https://www.ufinebattery.com/blog/guide-to-learn-1s-lipo-battery/

Binôme A — Projet Robot Aérien Autonome

ESP Antsiranana — Juillet 2026